Program:

clear;

N = 10^6; % number of bits or symbols

Eb_N0_dB = [0:25]; % multiple Eb/N0 values

nTx = 2;

nRx = 2;

for ii = 1:length(Eb_N0_dB)

% Transmitter

ip = rand(1,N) > 0.5; % generating 0,1 with equal probability

s = 2*ip - 1; % BPSK modulation: 0 -> -1; 1 -> 1

sMod = kron(s,ones(nRx,1));

sMod = reshape(sMod,[nRx,nTx,N/nTx]); % grouping in [nRx, nTx, N/nTx] matrix

% Rayleigh channel

h = 1/sqrt(2) * [randn(nRx,nTx,N/nTx) + j*randn(nRx,nTx,N/nTx)];

n = 1/sqrt(2) * [randn(nRx,N/nTx) + j*randn(nRx,N/nTx)]; % AWGN

% Channel and Noise Addition

y = squeeze(sum(h .* sMod, 2)) + 10^(-Eb_N0_dB(ii)/20) * n;

% Receiver: Zero-Forcing Equalizer

% Compute the inverse of (H^H * H)

hCof = zeros(2,2,N/nTx);

hCof(1,1,:) = sum(h(:,2,:) .* conj(h(:,2,:)), 1); % d term

hCof(2,2,:) = sum(h(:,1,:) .* conj(h(:,1,:)), 1); % a term

hCof(2,1,:) = -sum(h(:,2,:) .* conj(h(:,1,:)), 1); % c term

hCof(1,2,:) = -sum(h(:,1,:) .* conj(h(:,2,:)), 1); % b term

hDen = ((hCof(1,1,:) .* hCof(2,2,:)) - (hCof(1,2,:) .* hCof(2,1,:))); % ad-bc term

hDen = reshape(kron(reshape(hDen, 1, N/nTx), ones(2,2)), 2,2,N/nTx);

hInv = hCof ./ hDen; % inv(H^H * H)

% Apply Equalization

hMod = reshape(conj(h), nRx, N); % H^H operation

yMod = kron(y, ones(1,2));

yMod = sum(hMod .* yMod, 1); % H^H * y

yMod = kron(reshape(yMod,2,N/nTx),ones(1,2));

yHat = sum(reshape(hInv,2,N) .* yMod, 1); % inv(H^H*H)*H^H*y

% Hard Decision Decoding

ipHat = real(yHat) > 0;

% Counting Errors

nErr(ii) = size(find(ip - ipHat), 2);

end

% Compute BER

simBer = nErr / N;

EbN0Lin = 10.^(Eb_N0_dB/10);

theoryBer_nRx1 = 0.5 .* (1 - (1 + 1./EbN0Lin).^(-0.5));

p = 1/2 - 1/2 * (1 + 1./EbN0Lin).^(-1/2);

theoryBerMRC_nRx2 = p.^2 .* (1 + 2*(1-p));

% Plot BER Curve

close all;

figure;

semilogy(Eb_N0_dB, theoryBer_nRx1, 'bp-', 'LineWidth', 2);

hold on;

semilogy(Eb_N0_dB, theoryBerMRC_nRx2, 'kd-', 'LineWidth', 2);

semilogy(Eb_N0_dB, simBer, 'mo-', 'LineWidth', 2);

axis([0 25 10^-5 0.5]);

grid on;

legend('Theory (nTx=1, nRx=1)', 'Theory (nTx=1, nRx=2, MRC)', 'Sim (nTx=2, nRx=2, ZF)');

xlabel('Average Eb/No (dB)');

ylabel('Bit Error Rate');

title('BER for BPSK with 2x2 MIMO and ZF Equalizer (Rayleigh Channel)');

Output: